23节点鲲鹏集群 PXE 黄金镜像从零部署方案 ARM64 适配 · 华为鲲鹏 · HNS网卡 · 异构硬件支持 1 PXE Host · 7 Master · 12 Slave · 2 SubSwath · 1 Global Storage

⚠️ 与 x86 标准方案的核心差异（全文适配说明） ① 引导程序：x86 用 pxelinux.0（syslinux），鲲鹏 ARM64 必须用 grubaa64.efi（GRUB2 for AArch64） ② 内核与 initrd：所有二进制必须是 aarch64 版本，x86 的 vmlinuz/initrd 在鲲鹏上无法运行 ③ 黄金镜像：base.tar.zst 必须基于 aarch64 架构 OS 构建（Rocky Linux 9 aarch64 / 欧拉 aarch64） ④ HNS 网卡：无独立 Option ROM，PXE 由华为 UEFI 固件提供，需在 iBMC 中显式启用 ⑤ DHCP 识别：ARM64 UEFI PXE 的 vendor-class = PXEClient:Arch:00011（x86 为 00007） ⑥ 硬件差异：各角色服务器网口数量和硬盘配置不同，由 nodes.json 逐节点声明，firstboot 按声明执行

| 角色 | 数量 | 网口配置 | 硬盘配置 | 100G业务网络 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PXE Host | 1 | 1×10G管理口 | 系统盘（任意） | 无，仅接10G交换机 |
| Master | 7 | 1×10G控制面 + 2×100G DPDK + 2×100G RDMA | 系统盘1块 | DPDK 200.1.x + RDMA 100.1.x |
| Slave | 12 | 1×10G控制面 + 1×100G RDMA | 系统盘1块 + 数据盘若干 | RDMA 100.1.1.x，NFS Client |
| SubSwath | 2 | 1×10G控制面 + 2×100G NFS bond | 系统盘(NVMe) + 数据盘(SAS多块) | NFS Server 172.16.1.x |
| Global Storage | 1 | 1×10G控制面 + 1×100G NFS | 系统盘(NVMe) + 数据盘(SAS多块) | NFS Server 172.16.1.51 |

00 部署前准备 — iBMC 与 UEFI 配置

鲲鹏服务器 HNS 网卡的 PXE 功能由华为 UEFI 固件提供，没有独立 Option ROM。在开始任何 PXE 服务器配置之前，必须先在每台目标服务器上完成以下配置。

## 0.1  确认网卡 PXE 支持状态

在已有系统的机器上执行，用于装机前核查：

# 确认 HNS 网卡驱动已加载

lspci | grep -i 'HNS\|Huawei.*Ethernet'

# 预期输出：xx:xx.x Ethernet controller: Huawei Technologies Co., Ltd. HNS ...

# 确认驱动为 hns3

ethtool -i eno5 | grep driver

# driver: hns3

# 检查 UEFI 是否已注册该网口的 PXE 启动项

efibootmgr -v | grep -i 'IPv4\|PXE\|LOM'

# 有输出说明已注册，如：

# Boot0003* UEFI IPv4: Huawei LOM5

## 0.2  通过 iBMC Web 界面启用 PXE（逐台操作）

# 浏览器访问 https://<iBMC_IP>，默认账号 Administrator

# iBMC 管理口 IP 通常贴在服务器标签或通过 ipmitool 获取：

ipmitool lan print 1 | grep 'IP Address'

# UEFI 配置路径：

#   系统管理 → BIOS配置 → 启动配置

#     启动模式：UEFI（必须，Legacy 不支持 HNS PXE）

#

#   系统管理 → BIOS配置 → 设备配置 → 网络设备

#     选择 LOM5（10G 控制面口）

#     PXE 启动：启用

#     启动协议：IPv4

## 0.3  通过 ipmitool 批量设置下次启动为 PXE（推荐）

每次重装前在 PXE Host 上执行，装完后节点自动恢复本地启动，无需手动改回：

# /srv/scripts/set-pxe-boot.sh

# 所有目标节点的 iBMC IP 列表

IBMC_IPS=(

192.168.0.11  # master-01

192.168.0.12  # master-02

192.168.0.21  # slave-01

# ... 依次填入所有节点 iBMC IP

)

IBMC_USER=Administrator

IBMC_PASS=your_password

for ip in ${IBMC_IPS[@]}; do

echo "Setting PXE boot: $ip"

# 设置下次启动为 PXE（仅一次，不永久改变启动顺序）

ipmitool -I lanplus -H $ip -U $IBMC_USER -P $IBMC_PASS \

chassis bootdev pxe options=efiboot

# 重启服务器

ipmitool -I lanplus -H $ip -U $IBMC_USER -P $IBMC_PASS \

chassis power cycle

echo "  Done: $ip"

done

echo 'All nodes set to PXE boot and rebooting'

01 IP 地址与硬件配置规划

## 1.1  10G 控制面网络（10.0.0.0/24，所有节点）

| 主机名 | IP | 角色 | 10G网口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pxe-host | 10.0.0.1 | PXE服务器 | 管理口 | DHCP/TFTP/HTTP/API，不参与业务 |
| master-01 | 10.0.0.11 | Master | eno1（10G） |  |
| master-02~07 | 10.0.0.12~17 | Master | eno1（10G） | IP 依次递增 |
| slave-01 | 10.0.0.21 | Slave | eno1（10G） |  |
| slave-02~12 | 10.0.0.22~32 | Slave | eno1（10G） | IP 依次递增 |
| subswath-01 | 10.0.0.41 | SubSwath | eno1（10G） |  |
| subswath-02 | 10.0.0.42 | SubSwath | eno1（10G） |  |
| gstorage-01 | 10.0.0.51 | Global Storage | eno1（10G） |  |

## 1.2  100G 业务网络（100G交换机域，各角色差异）

| 网段 | 用途 | 接入角色 | 网口 | 地址范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200.1.1.0/24 | DPDK接收面1 | Master×7 | eno2（100G） | 200.1.1.11~17 |
| 200.1.2.0/24 | DPDK接收面2 | Master×7 | eno3（100G） | 200.1.2.11~17 |
| 100.1.1.0/24 | RDMA数据面1 | Master×7 | eno4（100G） | 100.1.1.11~17 |
| 100.1.2.0/24 | RDMA数据面2 | Master×7 | eno5（100G） | 100.1.2.11~17 |
| 100.1.1.0/24 | RDMA计算面 | Slave×12 | eno2（100G） | 100.1.1.21~32 |
| 172.16.1.0/24 | NFS存储网 | SubSwath×2 | eno2+eno3 bond | 172.16.1.41~42 |
| 172.16.1.0/24 | NFS存储网 | Global Storage×1 | eno2（100G） | 172.16.1.51 |
| 172.16.1.0/24 | NFS Client | Slave×12 | eno2辅助地址 | 172.16.1.21~32 |

## 1.3  各角色硬件配置对比

| 配置项 | Master（×7） | Slave（×12） | SubSwath（×2） | Global Storage（×1） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网口数量 | 5口 | 2口 | 3口 | 2口 |
| 10G控制面口 | eno1 | eno1 | eno1 | eno1 |
| 100G业务口 | eno2~eno5 | eno2 | eno2+eno3 | eno2 |
| 系统盘 | SAS/SATA HDD | SAS/SATA HDD | NVMe SSD | NVMe SSD |
| 系统盘设备名 | /dev/sda | /dev/sda | /dev/nvme0n1 | /dev/nvme0n1 |
| 数据盘 | 无 | 1块（/scratch） | 多块SAS（NFS存储） | 多块SAS（NFS存储） |
| 数据盘设备名 | — | /dev/sdb | /dev/sda /dev/sdb ... | /dev/sda /dev/sdb ... |
| 大页内存 | 100×1G | 无 | 无 | 无 |
| DPDK网口 | eno2 eno3 | 无 | 无 | 无 |
| RDMA网口 | eno4 eno5 | eno2 | 无 | 无 |

⚠️ 网口名称说明 表中 eno1~eno5 为示意名称，实际设备名因服务器固件不同可能为 eth0、enp3s0f0 等形式 正式填写 nodes.json 前，需在每台服务器上执行 ip link show 确认真实网口名，再逐台填入 系统盘设备名同理，建议装机前通过 lsblk 确认，或在 deploy.sh 中启用自动探测逻辑

02 黄金镜像构建（aarch64）

所有节点共用一个 base.tar.zst 镜像。镜像基于 aarch64 架构 OS 构建，包含 HNS 网卡驱动、firstboot 框架，以及所有角色共用的基础配置。各角色的差异化配置（网卡、磁盘、大页等）完全由 firstboot 在运行时完成。

## 2.1  确认 ISO 为 aarch64 版本

# 必须使用 aarch64 版本的 ISO，不能使用 x86_64

# Rocky Linux 9 aarch64：

#   Rocky-9-latest-aarch64-dvd.iso

# 或华为欧拉 openEuler aarch64：

#   openEuler-22.03-LTS-aarch64-dvd.iso

# 验证 ISO 架构

file Rocky-9-latest-aarch64-dvd.iso

# 输出应包含：ISO 9660 ... aarch64

mount -o loop Rocky-9-latest-aarch64-dvd.iso /mnt/iso

file /mnt/iso/images/pxeboot/vmlinuz

# 预期：Linux kernel ARM64 boot executable Image

## 2.2  创建 aarch64 chroot 构建环境

BUILDROOT=/opt/buildroot-aarch64

mkdir -p $BUILDROOT /mnt/iso

# 配置本地 ISO 作为 dnf 源

cat > /etc/yum.repos.d/local-aarch64.repo << 'EOF'

[local-baseos]

name=Rocky9 aarch64 BaseOS

baseurl=file:///mnt/iso/BaseOS

gpgcheck=0

enabled=1

[local-appstream]

name=Rocky9 aarch64 AppStream

baseurl=file:///mnt/iso/AppStream

gpgcheck=0

enabled=1

EOF

# 最小化安装到 buildroot

dnf --installroot=$BUILDROOT --releasever=9 \

--repo=local-baseos --repo=local-appstream \

groupinstall 'Minimal Install' -y

# 挂载虚拟文件系统

for fs in proc sys dev dev/pts; do

mount --bind /$fs $BUILDROOT/$fs

done

## 2.3  安装 HNS 网卡驱动（chroot 内）

# 华为鲲鹏服务器 HNS 网卡驱动通常已包含在内核中

# 确认内核模块是否存在

chroot $BUILDROOT bash -c '

find /lib/modules -name "hns3*" -o -name "hclge*" | head -5

'

# 如果有输出，说明驱动已内置，无需额外安装

# 确保模块开机自动加载

chroot $BUILDROOT bash -c '

echo hns3  > /etc/modules-load.d/hns.conf

echo hclge >> /etc/modules-load.d/hns.conf

echo hclgevf >> /etc/modules-load.d/hns.conf

depmod -a

'

# 若需要 DPDK 支持（Master 节点），安装 vfio-pci 相关

chroot $BUILDROOT bash -c '

echo vfio >> /etc/modules-load.d/vfio.conf

echo vfio-pci >> /etc/modules-load.d/vfio.conf

'

## 2.4  基础系统配置（chroot 内）

chroot $BUILDROOT bash << 'CHROOT'

# 基础内核参数（所有角色公共部分）

cat > /etc/sysctl.d/99-base.conf << 'EOF'

net.ipv4.ip_forward = 1

net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1

net.core.somaxconn = 65535

net.core.netdev_max_backlog = 250000

net.core.rmem_max = 134217728

net.core.wmem_max = 134217728

vm.swappiness = 0

kernel.numa_balancing = 0

EOF

# 禁用 THP（透明大页，与手动大页冲突）

cat >> /etc/rc.d/rc.local << 'EOF'

echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled

echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/defrag

EOF

chmod +x /etc/rc.d/rc.local

# 基础服务

systemctl enable  sshd chronyd

systemctl disable firewalld NetworkManager-wait-online 2>/dev/null || true

# SSH 公钥（PXE Host 的管理密钥）

mkdir -p /root/.ssh && chmod 700 /root/.ssh

echo 'ssh-rsa AAAA...YOUR_PUBKEY...' > /root/.ssh/authorized_keys

chmod 600 /root/.ssh/authorized_keys

# 预建 firstboot 目录结构

mkdir -p /etc/node-role/scripts

mkdir -p /var/log/firstboot

touch /etc/node-role/FIRSTBOOT_PENDING

CHROOT

## 2.5  安装 firstboot 框架

# 将所有 firstboot 脚本复制进 buildroot

cp firstboot/firstboot-main.sh  $BUILDROOT/etc/node-role/

cp firstboot/detect.sh          $BUILDROOT/etc/node-role/

cp firstboot/scripts/*.sh       $BUILDROOT/etc/node-role/scripts/

cp firstboot/firstboot.service  $BUILDROOT/etc/systemd/system/

chroot $BUILDROOT bash -c '

chmod +x /etc/node-role/firstboot-main.sh

chmod +x /etc/node-role/detect.sh

chmod +x /etc/node-role/scripts/*.sh

systemctl enable firstboot

'

## 2.6  打包导出镜像

# 卸载虚拟文件系统

for fs in dev/pts dev sys proc; do

umount $BUILDROOT/$fs

done

# 打包（zstd 压缩，aarch64 镜像约 800MB~1.2GB）

tar --zstd -cpf /srv/images/base-aarch64-v1.0.tar.zst \

--numeric-owner -C $BUILDROOT .

# 生成校验文件

sha256sum /srv/images/base-aarch64-v1.0.tar.zst > /srv/images/SHA256SUMS

# 软链接供 PXE 引用

ln -sf /srv/images/base-aarch64-v1.0.tar.zst \

/var/www/html/images/base.tar.zst

03 PXE 服务器配置（ARM64 适配）

## 3.1  安装基础服务

# PXE Host 本身可以是任意架构（x86 或 aarch64 均可）

# 它只负责提供文件，不执行这些 aarch64 二进制

dnf install -y dhcp-server tftp-server httpd python3

mkdir -p /var/lib/tftpboot/grub.cfg.d

mkdir -p /var/www/html/images

# 从 aarch64 ISO 提取内核和 initrd

cp /mnt/iso/images/pxeboot/vmlinuz   /var/lib/tftpboot/vmlinuz-aa64

cp /mnt/iso/images/pxeboot/initrd.img /var/lib/tftpboot/initrd-aa64.img

systemctl enable --now tftp httpd

## 3.2  获取 grubaa64.efi（ARM64 引导文件）

# 方法 A：从已有鲲鹏节点复制（最简单）

scp root@10.0.0.21:/boot/efi/EFI/rocky/grubaa64.efi \

/var/lib/tftpboot/grubaa64.efi

scp root@10.0.0.21:/boot/efi/EFI/rocky/shimaa64.efi \

/var/lib/tftpboot/shimaa64.efi

# 方法 B：从 aarch64 OS 包中提取

dnf download --arch=aarch64 grub2-efi-aa64 shim-aa64

rpm2cpio grub2-efi-aa64-*.aarch64.rpm | cpio -idmv

cp ./boot/efi/EFI/rocky/grubaa64.efi /var/lib/tftpboot/

# TFTP 根目录最终结构

# /var/lib/tftpboot/

# ├── grubaa64.efi          ← ARM64 UEFI 引导文件

# ├── shimaa64.efi          ← Secure Boot shim（可选）

# ├── vmlinuz-aa64          ← aarch64 内核

# ├── initrd-aa64.img       ← 极简部署 initrd（见 Section 05）

# └── grub.cfg              ← 启动菜单（替代 pxelinux.cfg）

## 3.3  GRUB 启动菜单（替代 pxelinux.cfg）

# /var/lib/tftpboot/grub.cfg

set default=0

set timeout=15

menuentry 'Deploy Base Image (aarch64)' {

linux  /vmlinuz-aa64 \

ip=dhcp \

pxe_server=10.0.0.1 \

console=ttyAMA0,115200 \

quiet

initrd /initrd-aa64.img

}

menuentry 'Boot from local disk' {

exit

}

## 3.4  DHCP 配置（识别 ARM64 UEFI + MAC 绑定）

# /etc/dhcp/dhcpd.conf

option domain-name-servers 10.0.0.1;

default-lease-time 600;

max-lease-time 7200;

authoritative;

# 识别 ARM64 UEFI PXE 客户端

# vendor-class-identifier: PXEClient:Arch:00011 = aarch64 UEFI

class "aarch64-uefi" {

match if substring(option vendor-class-identifier, 0, 21)

= "PXEClient:Arch:00011";

filename "grubaa64.efi";

}

# 如果是 x86/aarch64 混合集群，同时保留 x86 配置

class "x86-uefi" {

match if substring(option vendor-class-identifier, 0, 20)

= "PXEClient:Arch:00007";

filename "grubx64.efi";

}

subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {

range 10.0.0.100 10.0.0.110;

option routers 10.0.0.1;

next-server 10.0.0.1;

# filename 由上面 class 决定，此处不重复设置

}

# ── Master 节点（7台）──

host master-01 { hardware ethernet aa:bb:cc:11:00:01; fixed-address 10.0.0.11; }

host master-02 { hardware ethernet aa:bb:cc:11:00:02; fixed-address 10.0.0.12; }

host master-03 { hardware ethernet aa:bb:cc:11:00:03; fixed-address 10.0.0.13; }

host master-04 { hardware ethernet aa:bb:cc:11:00:04; fixed-address 10.0.0.14; }

host master-05 { hardware ethernet aa:bb:cc:11:00:05; fixed-address 10.0.0.15; }

host master-06 { hardware ethernet aa:bb:cc:11:00:06; fixed-address 10.0.0.16; }

host master-07 { hardware ethernet aa:bb:cc:11:00:07; fixed-address 10.0.0.17; }

# ── Slave 节点（12台）──

host slave-01  { hardware ethernet aa:bb:cc:22:00:01; fixed-address 10.0.0.21; }

# ... slave-02~12 依次添加 ...

# ── SubSwath（2台）──

host subswath-01 { hardware ethernet aa:bb:cc:33:00:01; fixed-address 10.0.0.41; }

host subswath-02 { hardware ethernet aa:bb:cc:33:00:02; fixed-address 10.0.0.42; }

# ── Global Storage（1台）──

host gstorage-01 { hardware ethernet aa:bb:cc:44:00:01; fixed-address 10.0.0.51; }

## 3.5  node-config API 与 nodes.json

nodes.json 是整个部署的唯一数据源，包含每个节点的网口名、IP、硬盘配置等所有差异化参数：

# /srv/api/nodes.json

{

"aa:bb:cc:11:00:01": {

"hostname_new":  "master-01",

"role":          "master",

"ctrl_nic":      "eno1",

"ctrl_ip":       "10.0.0.11/24",

"ctrl_gw":       "10.0.0.1",

"dpdk_nics":     "eno2 eno3",

"dpdk_ips":      "200.1.1.11/24 200.1.2.11/24",

"rdma_nics":     "eno4 eno5",

"rdma_ips":      "100.1.1.11/24 100.1.2.11/24",

"hugepages_1g":  "100",

"system_disk":   "/dev/sda",

"data_disks":    "",

"dirs":          "/data /dpdk-data"

},

"aa:bb:cc:22:00:01": {

"hostname_new":  "slave-01",

"role":          "slave",

"ctrl_nic":      "eno1",

"ctrl_ip":       "10.0.0.21/24",

"ctrl_gw":       "10.0.0.1",

"rdma_nics":     "eno2",

"rdma_ips":      "100.1.1.21/24",

"nfs_self_ip":   "172.16.1.21/24",

"nfs_mounts":    "172.16.1.41:/data/export:/mnt/swath1,172.16.1.51:/data/export:/mnt/global",

"hugepages_1g":  "0",

"system_disk":   "/dev/sda",

"data_disks":    "/dev/sdb",

"dirs":          "/data /scratch"

},

"aa:bb:cc:33:00:01": {

"hostname_new":  "subswath-01",

"role":          "subswath",

"ctrl_nic":      "eno1",

"ctrl_ip":       "10.0.0.41/24",

"ctrl_gw":       "10.0.0.1",

"bond_nics":     "eno2 eno3",

"nfs_ip":        "172.16.1.41/24",

"nfs_exports":   "/data/export 100.1.1.0/24(rw,sync,no_root_squash)",

"hugepages_1g":  "0",

"system_disk":   "/dev/nvme0n1",

"data_disks":    "/dev/sda /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd",

"dirs":          "/data/export /data/opengauss",

"extra_pkgs":    "nfs-utils"

},

"aa:bb:cc:44:00:01": {

"hostname_new":  "gstorage-01",

"role":          "gstorage",

"ctrl_nic":      "eno1",

"ctrl_ip":       "10.0.0.51/24",

"ctrl_gw":       "10.0.0.1",

"nfs_nic":       "eno2",

"nfs_ip":        "172.16.1.51/24",

"nfs_exports":   "/data/export 100.1.1.0/24(rw,sync,no_root_squash)",

"hugepages_1g":  "0",

"system_disk":   "/dev/nvme0n1",

"data_disks":    "/dev/sda /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd /dev/sde /dev/sdf",

"dirs":          "/data/global /data/export",

"extra_pkgs":    "nfs-utils"

}

}

# /srv/api/node_config_api.py

#!/usr/bin/env python3

import json, http.server, urllib.parse

NODES = json.load(open('/srv/api/nodes.json'))

class H(http.server.BaseHTTPRequestHandler):

def do_GET(self):

q  = urllib.parse.urlparse(self.path)

qs = urllib.parse.parse_qs(q.query)

if q.path == '/api/node-env' and 'mac' in qs:

cfg = NODES.get(qs['mac'][0].lower(), {})

body = '\n'.join(f'{k.upper()}={v}' for k,v in cfg.items()).encode()

self.send_response(200); self.end_headers(); self.wfile.write(body)

elif q.path == '/api/done':

self.send_response(200); self.end_headers()

else:

self.send_response(404); self.end_headers()

def log_message(self,*a): pass

http.server.HTTPServer(('0.0.0.0', 8888), H).serve_forever()

04 极简部署 initrd（aarch64）

极简 initrd 不含 Anaconda，只有基础工具集。节点 PXE 引导后，initrd 完成：自动探测系统盘 → 分区格式化 → 下载解压 base.tar.zst → 安装 GRUB → 重启进新系统。

## 4.1  deploy.sh — 智能系统盘探测与镜像克隆

#!/bin/bash

# /usr/lib/dracut/modules.d/99deploy/deploy.sh

# 在 initrd 环境内运行

set -euo pipefail

# 从内核参数获取 PXE 服务器

PXE_SERVER=$(grep -o 'pxe_server=[^ ]*' /proc/cmdline | cut -d= -f2)

echo "PXE Server: $PXE_SERVER"

# 等待网络就绪

sleep 5

# ── 获取本机 MAC，查询系统盘配置 ──

IFACE=$(ip route get $PXE_SERVER | awk '/dev/{print $3}' | head -1)

MAC=$(cat /sys/class/net/$IFACE/address)

echo "MAC: $MAC"

# 从 node-config API 获取 system_disk 配置

NODE_ENV=$(curl -sf "http://$PXE_SERVER:8888/api/node-env?mac=$MAC" || true)

SYSTEM_DISK=$(echo "$NODE_ENV" | grep '^SYSTEM_DISK=' | cut -d= -f2)

# 如果 API 未返回系统盘，自动探测

if [ -z "$SYSTEM_DISK" ]; then

echo 'No system_disk in config, auto-detecting...'

# 按容量升序排列，取最小的磁盘作为系统盘

SYSTEM_DISK=$(lsblk -dno NAME,TYPE,SIZE,MOUNTPOINT \

| awk '$2=="disk" && $4==""' \

| sort -h -k3 \

| head -1 \

| awk '{print "/dev/"$1}')

fi

echo "System disk: $SYSTEM_DISK"

[ -b "$SYSTEM_DISK" ] || { echo "ERROR: $SYSTEM_DISK not found"; exit 1; }

# ── 分区（GPT：EFI 1G + root 其余）──

sgdisk -Z $SYSTEM_DISK

sgdisk -n 1:0:+1G   -t 1:ef00 -c 1:EFI  $SYSTEM_DISK

sgdisk -n 2:0:0     -t 2:8300 -c 2:root $SYSTEM_DISK

partprobe $SYSTEM_DISK

sleep 2

# 分区设备名适配（nvme 为 p1/p2，sda 为 1/2）

if echo $SYSTEM_DISK | grep -q nvme; then

PART1=${SYSTEM_DISK}p1

PART2=${SYSTEM_DISK}p2

else

PART1=${SYSTEM_DISK}1

PART2=${SYSTEM_DISK}2

fi

mkfs.vfat -F32 $PART1

mkfs.xfs  -f   $PART2

# ── 解压镜像 ──

mkdir /newroot

mount $PART2 /newroot

mkdir -p /newroot/boot/efi

mount $PART1 /newroot/boot/efi

echo 'Downloading and extracting base image...'

wget -qO- http://$PXE_SERVER/images/base.tar.zst \

| tar --zstd -xpf - -C /newroot

# ── 安装 GRUB（aarch64 用 grub2-install for UEFI）──

for fs in dev dev/pts proc sys; do

mount --bind /$fs /newroot/$fs

done

chroot /newroot grub2-install --target=arm-efi \

--efi-directory=/boot/efi --bootloader-id=rocky

chroot /newroot grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg

# ── 写 fstab ──

UUID1=$(blkid -s UUID -o value $PART1)

UUID2=$(blkid -s UUID -o value $PART2)

cat > /newroot/etc/fstab << EOF

UUID=$UUID2  /          xfs   defaults        0 0

UUID=$UUID1  /boot/efi  vfat  umask=0077      0 2

EOF

# ── 清理并重启 ──

for fs in dev/pts dev sys proc; do umount /newroot/$fs; done

umount /newroot/boot/efi

umount /newroot

echo 'Image deployed. Rebooting into new system...'

reboot -f

## 4.2  构建部署 initrd

# 安装 dracut 和必要工具（在 PXE Host 上）

dnf install -y dracut dracut-network sgdisk xfsprogs dosfstools wget

# 创建 dracut 模块

mkdir -p /usr/lib/dracut/modules.d/99deploy

cat > /usr/lib/dracut/modules.d/99deploy/module-setup.sh << 'EOF'

#!/bin/bash

check()   { return 0; }

depends() { echo network; }

install() {

inst_script "$moddir/deploy.sh" /deploy.sh

inst_hook initqueue/finished 99 "$moddir/run-deploy.sh"

}

EOF

# run-deploy.sh：initrd 启动完成后触发 deploy.sh

cat > /usr/lib/dracut/modules.d/99deploy/run-deploy.sh << 'EOF'

#!/bin/bash

[ -f /deploy-done ] && return 0

bash /deploy.sh

touch /deploy-done

EOF

# 构建 initrd（注意：需要在 aarch64 机器上执行，或使用交叉编译）

dracut --force --no-hostonly \

--add 'network base 99deploy' \

--omit 'plymouth biosdevname' \

--install 'sgdisk mkfs.xfs mkfs.vfat wget partprobe blkid' \

/var/lib/tftpboot/initrd-aa64.img \

$(uname -r)

05 firstboot 脚本体系（硬件差异适配）

所有脚本预装在镜像的 /etc/node-role/scripts/ 目录，按文件名数字顺序执行。脚本不含硬编码的角色逻辑，所有差异化参数从 /etc/node-role/env 读取（由 detect.sh 从 node-config API 拉取生成）。

## 5.1  systemd unit 与主控脚本

# /etc/systemd/system/firstboot.service

[Unit]

Description=Node First Boot Configuration

After=network-online.target

Wants=network-online.target

ConditionPathExists=/etc/node-role/FIRSTBOOT_PENDING

[Service]

Type=oneshot

ExecStart=/etc/node-role/firstboot-main.sh

RemainAfterExit=no

StandardOutput=journal+console

TimeoutStartSec=900

[Install]

WantedBy=multi-user.target

#!/bin/bash

# /etc/node-role/firstboot-main.sh

set -euo pipefail

exec > >(tee -a /var/log/firstboot/firstboot.log) 2>&1

echo "=== firstboot started: $(date) ==="

bash /etc/node-role/detect.sh

source /etc/node-role/env

echo "Role=$ROLE | Hostname=$HOSTNAME_NEW | Disk=$SYSTEM_DISK"

for script in $(ls /etc/node-role/scripts/*.sh | sort); do

echo "--- $(basename $script) ---"

bash "$script"

done

rm -f /etc/node-role/FIRSTBOOT_PENDING

systemctl disable firstboot

curl -sf "http://10.0.0.1:8888/api/done?hostname=$HOSTNAME_NEW" || true

echo "=== firstboot completed: $(date) ==="

if [ -f /etc/node-role/REBOOT_REQUIRED ]; then

rm -f /etc/node-role/REBOOT_REQUIRED

echo 'Rebooting to apply kernel params (hugepages)...'

reboot

fi

## 5.2  detect.sh

#!/bin/bash

# /etc/node-role/detect.sh

IFACE=$(ip route get 10.0.0.1 | awk '/dev/{print $3}' | head -1)

MAC=$(cat /sys/class/net/$IFACE/address)

echo "Detected MAC: $MAC on $IFACE"

curl -sf "http://10.0.0.1:8888/api/node-env?mac=$MAC" \

-o /etc/node-role/env

[ -s /etc/node-role/env ] || {

echo "FATAL: no config returned for MAC $MAC"

exit 1

}

## 5.3  10-hostname.sh

#!/bin/bash

source /etc/node-role/env

hostnamectl set-hostname "$HOSTNAME_NEW"

echo "127.0.0.1 $HOSTNAME_NEW" >> /etc/hosts

echo "[hostname] set to $HOSTNAME_NEW"

## 5.4  20-network.sh — 按角色配置多网口（适配各角色不同网口数量）

#!/bin/bash

source /etc/node-role/env

# ── 10G 控制面（所有角色，从 nodes.json 读网口名）──

nmcli con add type ethernet ifname "$CTRL_NIC" con-name ctrl \

ip4 "$CTRL_IP" gw4 "$CTRL_GW" ipv4.dns '10.0.0.1' \

connection.autoconnect yes

nmcli con up ctrl

echo "[network] ctrl $CTRL_NIC = $CTRL_IP"

case "$ROLE" in

master)

# DPDK 口：不配 IP，由 DPDK 驱动接管（数量由 nodes.json 决定）

i=1

for nic in $DPDK_NICS; do

nmcli con add type ethernet ifname $nic con-name dpdk$i \

ipv4.method disabled ipv6.method disabled \

connection.autoconnect yes

i=$((i+1))

done

# RDMA 口：按 nodes.json 配置 IP

i=1

for ip in $RDMA_IPS; do

nic=$(echo $RDMA_NICS | tr ' ' '\n' | sed -n ${i}p)

nmcli con add type ethernet ifname $nic con-name rdma$i \

ip4 $ip connection.autoconnect yes

nmcli con up rdma$i

echo "[network] rdma$i $nic = $ip"

i=$((i+1))

done

;;

slave)

# 单 100G RDMA 口 + NFS 辅助地址

RDMA_NIC=$(echo $RDMA_NICS | awk '{print $1}')

RDMA_IP=$(echo $RDMA_IPS | awk '{print $1}')

nmcli con add type ethernet ifname $RDMA_NIC con-name rdma \

ip4 $RDMA_IP connection.autoconnect yes

nmcli con up rdma

# NFS 辅助地址（同网口，100G 交换机域内直连 NFS Server）

ip addr add "$NFS_SELF_IP" dev $RDMA_NIC

# 持久化辅助地址到 NetworkManager

CONN_FILE=/etc/NetworkManager/system-connections/rdma.nmconnection

echo "address2=$NFS_SELF_IP" >> $CONN_FILE

nmcli con reload

echo "[network] rdma $RDMA_NIC = $RDMA_IP + NFS $NFS_SELF_IP"

;;

subswath)

# 2×100G bond → NFS Server

nmcli con add type bond ifname bond0 con-name nfs-bond \

bond.options 'mode=active-backup,miimon=100' \

ip4 "$NFS_IP" connection.autoconnect yes

for nic in $BOND_NICS; do

nmcli con add type ethernet ifname $nic master bond0 \

connection.autoconnect yes

done

nmcli con up nfs-bond

echo "[network] NFS bond0 ($BOND_NICS) = $NFS_IP"

;;

gstorage)

# 单 100G NFS 口

nmcli con add type ethernet ifname "$NFS_NIC" con-name nfs \

ip4 "$NFS_IP" connection.autoconnect yes

nmcli con up nfs

echo "[network] NFS $NFS_NIC = $NFS_IP"

;;

esac

## 5.5  30-hugepages.sh

#!/bin/bash

source /etc/node-role/env

if [ "${HUGEPAGES_1G:-0}" -gt 0 ]; then

# 修改 grub 参数，需要 reboot 生效

PARAM="default_hugepagesz=1G hugepagesz=1G hugepages=${HUGEPAGES_1G}"

grubby --update-kernel=ALL --args="$PARAM"

touch /etc/node-role/REBOOT_REQUIRED

echo "[hugepages] ${HUGEPAGES_1G}x1G configured, reboot required"

else

echo "[hugepages] not required for role $ROLE, skipping"

fi

## 5.6  40-sysctl.sh

#!/bin/bash

source /etc/node-role/env

case "$ROLE" in

master)

cat > /etc/sysctl.d/99-role.conf << 'EOF'

net.core.rmem_max = 2147483647

net.core.wmem_max = 2147483647

kernel.numa_balancing = 0

EOF

;;

slave)

cat > /etc/sysctl.d/99-role.conf << 'EOF'

net.core.rmem_max = 134217728

net.core.wmem_max = 134217728

EOF

;;

subswath|gstorage)

cat > /etc/sysctl.d/99-role.conf << 'EOF'

net.core.rmem_max = 268435456

sunrpc.tcp_slot_table_entries = 128

EOF

;;

esac

sysctl --system

echo "[sysctl] role-specific params applied for $ROLE"

## 5.7  50-dirs.sh

#!/bin/bash

source /etc/node-role/env

for dir in $DIRS; do

mkdir -p "$dir" && chmod 755 "$dir"

echo "[dirs] created $dir"

done

## 5.8  55-disks.sh — 数据盘初始化（适配各角色不同硬盘配置）

这是处理硬件差异的核心脚本，系统盘在 initrd 阶段已处理，此处只初始化数据盘：

#!/bin/bash

source /etc/node-role/env

# 无数据盘则跳过

[ -z "${DATA_DISKS:-}" ] && { echo '[disks] no data disks, skip'; exit 0; }

DISKS=($DATA_DISKS)

echo "[disks] role=$ROLE, data disks: ${DISKS[@]}"

case "$ROLE" in

master)

# Master 通常无数据盘，有的话单盘挂 /data

mkfs.xfs -f ${DISKS[0]}

mount ${DISKS[0]} /data

echo "${DISKS[0]} /data xfs defaults 0 0" >> /etc/fstab

echo "[disks] master: ${DISKS[0]} -> /data"

;;

slave)

# Slave：1块数据盘给 /scratch（计算临时目录）

mkfs.xfs -f ${DISKS[0]}

mount ${DISKS[0]} /scratch

echo "${DISKS[0]} /scratch xfs defaults 0 0" >> /etc/fstab

echo "[disks] slave: ${DISKS[0]} -> /scratch"

;;

subswath)

# SubSwath：多块 SAS 盘组 LVM，挂载到 /data/export 供 NFS 导出

dnf install -y lvm2 -q

pvcreate ${DISKS[@]}

vgcreate vg_export ${DISKS[@]}

lvcreate -l 100%FREE -n lv_export vg_export

mkfs.xfs /dev/vg_export/lv_export

mount /dev/vg_export/lv_export /data/export

echo "/dev/vg_export/lv_export /data/export xfs defaults 0 0" >> /etc/fstab

echo "[disks] subswath: LVM(${#DISKS[@]} disks) -> /data/export"

;;

gstorage)

# Global Storage：多块 SAS 盘组 LVM，挂载到 /data/global

dnf install -y lvm2 -q

pvcreate ${DISKS[@]}

vgcreate vg_global ${DISKS[@]}

lvcreate -l 100%FREE -n lv_global vg_global

mkfs.xfs /dev/vg_global/lv_global

mount /dev/vg_global/lv_global /data/global

echo "/dev/vg_global/lv_global /data/global xfs defaults 0 0" >> /etc/fstab

echo "[disks] gstorage: LVM(${#DISKS[@]} disks) -> /data/global"

;;

esac

echo "[disks] fstab updated, verifying mounts..."

df -h | grep -E 'data|scratch'

## 5.9  60-pkgs.sh

#!/bin/bash

source /etc/node-role/env

[ -z "${EXTRA_PKGS:-}" ] && exit 0

echo "[pkgs] installing: $EXTRA_PKGS"

dnf install -y $EXTRA_PKGS

## 5.10  70-nfs.sh — NFS Server / Client

#!/bin/bash

source /etc/node-role/env

case "$ROLE" in

subswath|gstorage)

echo "[nfs] configuring NFS Server"

systemctl enable --now nfs-server

echo "$NFS_EXPORTS" >> /etc/exports

exportfs -ra

showmount -e localhost

;;

slave)

echo "[nfs] configuring NFS Client mounts"

IFS=',' read -ra MOUNTS <<< "$NFS_MOUNTS"

for entry in "${MOUNTS[@]}"; do

SRV=$(echo $entry | cut -d: -f1)

REMOTE=$(echo $entry | cut -d: -f2)

LOCAL=$(echo $entry | cut -d: -f3)

mkdir -p $LOCAL

# 等待 NFS Server 就绪（最多 5 分钟）

for i in $(seq 1 30); do

showmount -e $SRV &>/dev/null && break

echo "  Waiting for $SRV ($i/30)..." && sleep 10

done

mount -t nfs -o rsize=1048576,wsize=1048576,hard,intr \

$SRV:$REMOTE $LOCAL

echo "$SRV:$REMOTE $LOCAL nfs rsize=1048576,wsize=1048576,hard,intr,_netdev 0 0" \

>> /etc/fstab

echo "  [nfs] mounted $SRV:$REMOTE -> $LOCAL"

done

;;

esac

## 5.11  80-dpdk-bind.sh — DPDK 驱动绑定（仅 Master）

#!/bin/bash

source /etc/node-role/env

[ "$ROLE" != 'master' ] && exit 0

[ -z "${DPDK_NICS:-}" ] && exit 0

modprobe vfio

modprobe vfio-pci

# 从 IOMMU 组解绑 HNS，绑定 vfio-pci

for nic in $DPDK_NICS; do

PCI=$(ethtool -i $nic 2>/dev/null | awk '/bus-info/{print $2}')

[ -z "$PCI" ] && { echo "[dpdk] WARNING: $nic PCI not found"; continue; }

CUR_DRV=$(readlink /sys/bus/pci/devices/$PCI/driver | xargs basename 2>/dev/null || echo '')

if [ -n "$CUR_DRV" ]; then

echo $PCI > /sys/bus/pci/drivers/$CUR_DRV/unbind 2>/dev/null || true

fi

echo 'vfio-pci' > /sys/bus/pci/devices/$PCI/driver_override

echo $PCI > /sys/bus/pci/drivers/vfio-pci/bind

echo "[dpdk] $nic ($PCI) bound to vfio-pci"

done

# 持久化到 rc.local

cat >> /etc/rc.d/rc.local << EOF

modprobe vfio vfio-pci

EOF

for nic in $DPDK_NICS; do

PCI=$(ethtool -i $nic 2>/dev/null | awk '/bus-info/{print $2}')

cat >> /etc/rc.d/rc.local << EOF

echo vfio-pci > /sys/bus/pci/devices/$PCI/driver_override

echo $PCI > /sys/bus/pci/drivers/vfio-pci/bind

EOF

done

06 部署顺序与操作步骤

部署前提核对清单 □ 所有 22 台节点 iBMC 已登录，UEFI 启动模式已确认，LOM5 PXE 已启用 □ 22 台节点 10G 控制面网卡的真实 MAC 地址已收集完毕 □ 22 台节点各网口真实名称（eno1/eth0/enp3s0f0）已通过 ip link show 确认 □ 22 台节点系统盘和数据盘设备名已通过 lsblk 确认 □ nodes.json 已按真实信息填写完整，所有 MAC/IP/网口名/磁盘名均已核对 □ base-aarch64-v1.0.tar.zst 已生成并 SHA256 校验通过 □ PXE Host 服务全部运行：dhcpd / tftp / httpd / node-config-api □ 10G 交换机已配置，所有节点可 ping 通 10.0.0.1 □ 100G 交换机已上线，DPDK/RDMA/NFS 各 VLAN 已配置

## 6.1  第一批：SubSwath + Global Storage（NFS Server 先就绪）

NFS Server 必须在 Slave 节点前完成，Slave 的 firstboot 脚本会等待 NFS 可用。

# PXE Host 上执行：设置这 3 台节点下次 PXE 启动

for ip in 192.168.0.41 192.168.0.42 192.168.0.51; do

ipmitool -I lanplus -H $ip -U Administrator -P password \

chassis bootdev pxe options=efiboot

ipmitool -I lanplus -H $ip -U Administrator -P password \

chassis power cycle

done

# 等待约 15~20 分钟后验证

showmount -e 172.16.1.41   # subswath-01 NFS 导出

showmount -e 172.16.1.42   # subswath-02 NFS 导出

showmount -e 172.16.1.51   # gstorage-01 NFS 导出

# 三条命令均有输出后，进入第二批

## 6.2  第二批：Master 节点（7台并行）

for ip in 192.168.0.{11..17}; do

ipmitool -I lanplus -H $ip -U Administrator -P password \

chassis bootdev pxe options=efiboot

ipmitool -I lanplus -H $ip -U Administrator -P password \

chassis power cycle

done

# firstboot 会自动 reboot 一次（大页内存 grub 修改）

# 等待约 20~25 分钟（含 reboot 时间）

# 验证：

for i in {11..17}; do ping -c1 -W2 10.0.0.$i && echo master-0$((i-10)) OK; done

## 6.3  第三批：Slave 节点（12台并行）

for ip in 192.168.0.{21..32}; do

ipmitool -I lanplus -H $ip -U Administrator -P password \

chassis bootdev pxe options=efiboot

ipmitool -I lanplus -H $ip -U Administrator -P password \

chassis power cycle

done

# firstboot 包含 NFS 等待逻辑，NFS Server 就绪后自动挂载

# 验证：

for i in {21..32}; do

ssh root@10.0.0.$i 'df -h | grep -E "mnt|scratch"' && echo slave OK

done

## 6.4  全集群验证脚本

#!/bin/bash

# /srv/scripts/verify-all.sh

PASS=0; FAIL=0

ok()  { echo "  [PASS] $1"; PASS=$((PASS+1)); }

fail(){ echo "  [FAIL] $1"; FAIL=$((FAIL+1)); }

echo '═══ 10G 控制面连通性 ═══'

for i in {11..17}; do

ping -c1 -W2 10.0.0.$i &>/dev/null \

&& ok "master-0$((i-10)) 10G" || fail "master-0$((i-10)) 10G"

done

for i in {21..32}; do

ping -c1 -W2 10.0.0.$i &>/dev/null \

&& ok "slave-$(printf '%02d' $((i-20))) 10G" \

|| fail "slave-$(printf '%02d' $((i-20))) 10G"

done

for i in 41 42 51; do

ping -c1 -W2 10.0.0.$i &>/dev/null \

&& ok "storage 10.0.0.$i" || fail "storage 10.0.0.$i"

done

echo '═══ NFS Server 导出 ═══'

for ip in 172.16.1.41 172.16.1.42 172.16.1.51; do

showmount -e $ip &>/dev/null \

&& ok "NFS $ip" || fail "NFS $ip"

done

echo '═══ Slave NFS 挂载 ═══'

for i in {21..32}; do

ssh -o ConnectTimeout=5 root@10.0.0.$i \

'mountpoint -q /mnt/swath1 && mountpoint -q /mnt/global' &>/dev/null \

&& ok "slave-$(printf '%02d' $((i-20))) NFS" \

|| fail "slave-$(printf '%02d' $((i-20))) NFS"

done

echo '═══ Master 大页内存 ═══'

for i in {11..17}; do

HUG=$(ssh -o ConnectTimeout=5 root@10.0.0.$i \

'grep HugePages_Total /proc/meminfo | awk "{print \$2}"' 2>/dev/null)

[ "${HUG:-0}" -ge 100 ] \

&& ok "master-0$((i-10)) hugepages=${HUG}" \

|| fail "master-0$((i-10)) hugepages=${HUG:-0}"

done

echo ''

echo "═══ 结果：$PASS passed，$FAIL failed ═══"

[ $FAIL -eq 0 ] && echo '✓ 全集群部署验证通过' || echo '✗ 存在失败项，请检查对应节点日志'

07 镜像更新与运维

| 场景 | 操作 | 影响范围 | 预计耗时 |
| --- | --- | --- | --- |
| OS 安全补丁 / 内核升级 | chroot 重新执行 dnf update，重新打包 tar.zst，更新软链接 | 下次 PXE 部署的所有节点 | 构建 15min |
| HNS 驱动升级 | chroot 内替换驱动 RPM，重新打包 | 下次 PXE 部署的所有节点 | 构建 10min |
| 新增/修改节点配置参数 | 编辑 nodes.json 对应节点字段，无需重建镜像 | 仅该节点（下次 firstboot） | 立即生效 |
| 修改 firstboot 脚本逻辑 | 更新脚本后重新打包镜像；或 SSH 到节点直接替换文件手动执行 | 新节点自动；在线节点手动 | 构建 5min |
| 重装单台节点 | ipmitool 设置该节点 PXE 启动，power cycle，其他节点不受影响 | 仅该节点 | 20~25min |
| 全集群重装 | 按 6.1→6.2→6.3 批次顺序，ipmitool 批量触发 | 全部 22 台节点 | 约 60min |

查看 firstboot 执行日志 日志路径：/var/log/firstboot/firstboot.log（每台节点本地保存） 实时查看：journalctl -u firstboot -f 远程批量检查：for i in {21..32}; do echo "=slave-$i="; ssh root@10.0.0.$i tail -5 /var/log/firstboot/firstboot.log; done

版本管理建议 Git 仓库跟踪：所有构建脚本 + firstboot 脚本 + nodes.json（敏感密码替换为占位符） 不跟踪镜像文件本身（base-aarch64-v*.tar.zst 体积过大，加入 .gitignore） 镜像命名：base-aarch64-v20250601.tar.zst，/var/www/html/images/base.tar.zst 为软链接指向当前版本 保留最近 2 个版本的镜像文件，出现问题时修改软链接即可快速回滚 每次构建记录：Git commit hash + 构建时间 + SHA256，建立镜像与代码的版本对应关系